BÀI TẬP LỚN: THIẾT KẾ MÁY TÍNH RISC-V 32-BIT

1. Mục tiêu

Thiết kế, mô phỏng và kiểm thử một máy tính 32-bit sử dụng kiến trúc tập lệnh RISC-V, bao gồm CPU, bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu và các thành phần điều khiển cần thiết.

Phiên bản cuối cùng phải sử dụng kiến trúc pipeline 5 tầng:

IF → ID → EX → MEM → WB

và xử lý đúng các data hazard và control hazard cơ bản.

2. Công cụ

- Logisim evolution

- [Optional] có thể thêm các công cụ HDL khác để thiết kế mạch bằng lập trình VHDL

3. Yêu cầu kiến trúc

- Data width: 32 bits

- Instruction width: 32 bits

- Register: 32 × 32 bit

- PC: 32 bits

- Architecture: RISC-V Base ISA: RV32I

4. Tập lệnh tối thiểu cần hỗ trợ

- Lệnh Arithmetic / Logic: ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLT, SLTU, SLL, SRL, SRA

Add t1, t2, t3

Add s1, zero, t1

- Immediate: ADDI, ANDI, ORI, XORI, SLTI, SLTIU, SLLI, SRLI, SRAI

Addi t1, t2, 10

- Memory: LW, SW (load and store)

  - [Optional] LB, LH, LW, LBU, LHU, SB, SH

- Branch: BEQ, BNE, JAL, JALR

  - [Optional] BLT, BGE, BLTU, BGEU

5. Thiết kế CPU 2 phiên bản

- Phiên bản đơn chu kỳ

- Phiên bản pipeline (5-stages pipelines)

6. Yêu cầu về sản phẩm

- Yêu cầu cơ bản

- Phải chạy được từ các lệnh nạp vào instruction memory (không chỉnh trực tiếp giá trị các thanh ghi)

- Nếu có công cụ để từ code assembly  byte code nạp được vào ROM thì càng tốt

- Yêu cầu nâng cao (optional)

  - Branch prediction

  - Cache

  - Multiplier/Divider

  - Interupt

  - GPIO/UART

  - Tăng performance cho pipeline (predictor/cache/forwarding nâng cao)

  - Floating points

7. Báo cáo: Mỗi nhóm nộp:

- Toàn bộ source/project, ví dụ .circ, .vhd, .sv, testbench và chương trình test.

- Báo cáo kỹ thuật khoảng 10–20 trang, gồm kiến trúc, thiết kế từng module, pipeline, hazard handling, kiểm thử, kết quả và phần mở rộng.

- Bộ test cho từng module và cho toàn CPU.

- Demo video hoặc demo trực tiếp, trong đó phải chạy chương trình trên CPU và quan sát register/memory/pipeline.

- README mô tả cách mở project, chạy simulation, nạp chương trình và chạy test.